LSM6DSM 센서값 읽기

I2C통신 이해및 적용

▼

LSM6DSM 센서값 읽기

▼

가속도 센서의 값이 0만 나옴

▼

STM HAL함수 어떠한 함수를 사용해야 되는지 이해 및 적용

▼

그래도 0만 나옴, 문제점을 이해하지 못함

(아래와 같이 사용)

uint8_t regbuf[6] = {0x10, 0x50};

HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,LSM6DSM_address,regbuf,2,HAL_MAX_DELAY);

가속도 값이 나옴

▼

가속도 값으로 기울기를 구함

▼

기울기 값이 이상하게 나와서 데이터 시트를 보고 설정한 scale값 파악

float accel_scale_factor = 2.0f;

acceleration_g[0] = acceleration[0] / (accel_scale_factor * 1000.0f);

acceleration_g[1] = acceleration[1] / (accel_scale_factor * 1000.0f);

acceleration_g[2] = acceleration[2] / (accel_scale_factor * 1000.0f);

▼

9.8과 유사한 값이 나옴

▼

각축의 기울기 각도를 구함

roll = atan2(-acceleration_g[1], acceleration_g[2]) * 180.0 / M_PI;

pitch = atan2(acceleration_g[0], sqrt(acceleration_g[1] * acceleration_g[1] + acceleration_g[2] * acceleration_g[2])) * 180.0 / M_PI;

▼

x,y축의 기울기 각도에 따라 LED변화

DHT11 온도,습도값 읽기

DHT11 데이터시트 이해및 파악

▼

코드 적용 하였을때 값이 읽히지 않음

void DHT11_Start(void)

{

Set_Pin_Output (DHT11_PORT, DHT11_PIN);  // set the pin as output

HAL_GPIO_WritePin (DHT11_PORT, DHT11_PIN, 0);   // pull the pin low

delay_us(18000);   // wait for 18ms

HAL_GPIO_WritePin (DHT11_PORT, DHT11_PIN, 1);   // pull the pin high

delay_us(20);   // wait for 20us

Set_Pin_Input(DHT11_PORT, DHT11_PIN);    // set as input

}

uint8_t DHT11_Check_Response(void)

{

uint8_tResponse = 0;

delay_us(40);

if(!(HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)))

{

delay_us(80);

if((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN))) Response = 1;

elseResponse = -1; // 255

}

while((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)));   // wait for the pin to go low

returnResponse;

}

uint8_t DHT11_Read(void)

{

uint8_ti,j;

for(j=0;j<8;j++)

{

while(!(HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)));   // wait for the pin to go high

delay_us(40);   // wait for 40 us

if(!(HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)))   // if the pin is low

{

i&= ~(1<<(7-j));   // write 0

}

elsei|= (1<<(7-j));  // if the pin is high, write 1

while((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)));  // wait for the pin to go low

}

returni;

}

▼

GPIO OUTPUT에서 LOW펄스를 보낸후 HIGH펄스를 보내지 않고 INPUT 으로 GPIO설정

▼

값이 읽히기 시작 하지만, 값이 한,두번 나오고 읽히지 않음

▼

Timer1에서 사용한 Delay 시간이 정확하지 않음을 파악

▼

Timer1에서 나오는 Delay_us을 정확히 맞춤

void delay_us(uint32_t time_us)

{

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);

while((__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1))<time_us);

}

DWT_Delay로 변경해서 진행

void DWT_Delay_us(volatile uint32_t au32_microseconds)

{

uint32_t au32_initial_ticks = DWT->CYCCNT;

uint32_t au32_ticks = (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000000);

au32_microseconds *= au32_ticks;

while ((DWT->CYCCNT - au32_initial_ticks) < au32_microseconds-au32_ticks);

}

▼

온도와 습도의 연속적으로 출력 되었지만, 이상한 값이 하나씩 나오게 되었음

▼

데이터시트를 확인하여 8비트 습도 정수데이터 +8비트 습도 십진데이터 + 8비트 온도 정수데이터 + 8비트 온도 십진데이터 +8비트 체크섬을 파악 마지막 8비트 체크섬과 앞서나온 총32비트의 값이 일치하는지 여부 파악, 변경

if((uint8_t)(rh1 + rh2 + temp1 + temp2) != checksum)

{

return 0;

}

▼

온도와 습도의 따른 LED변화

외부 인터럽트 사용

stm32l4xx_hal_exti.c에서

__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

함수를 가져와 재정의

이 함수의 인자를 확인하지 못하고

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_11))

{

a++;

if(a==4)

{

a=0;

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_6,RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,RESET);

}

}

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_12))

{

b++;

if(b==4)

{

b=0;

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,RESET);

}

}

이렇게 함수 사용

▼

enum status {

stop = 0,

start = 1

}current_status = stop;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_11)

{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_11))

{

current_status = start;

}

}

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_12)

{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_12))

{

current_status = stop;

}

}

}

이렇게 함수의 인자를 사용하여 외부인터럽트 함수 사용

Timer사용

Timer 1사용 – Delay 함수를 사용하기 위하여

Timer 6사용 – Timer을 사용하여 매 시간마다 센서들의 값을 읽어올 수 있게 구성

APB1 Timer, APB2 Timer 기본 클럭 4MHz 이지만 80MHz로 변경

Timer 1  -> 1us

Clock Source : Internal Clock

Counter Setting

Prescaler : 79

Counter Period : 0xffff-1 = 65535

Timer 6  -> 1ms

Mode : Activated

Counter Setting

Prescaler : 199

Counter Period : 400

stm32l4xx_hal_tim.c에서

__weak void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

함수를 main함수로 불러와 사용(weak 표시(처리)되어있는 함수는 사용자가 재정의할 수 있음

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Instance == TIM6)	//1ms

{

if(current_status == start)

{

if(timer_cnt++ > 100)

{

acc();

if (dht11_timer_cnt ++ >10)

{

dht11_data();

dht11_timer_cnt = 0;

}

timer_cnt = 0;

}

}

}

}

main문 안에

HAL_TIM_Base_Start(&htim1);

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);

함수를 사용하여 timer 스타트 함

UART 통신

int _write(int file, unsigned char * p, int len)

{

HAL_UART_Transmit(&huart1, p, len, 10);

return len;

}

이 함수를 사용하여 printf문을 사용하였다.

하지만  HAL_UART_Receive_IT(); 함수를 사용하여 인터럽트를 사용하였을 때 printf문이 잘 실행되지 않았다.

▼

uint32_t DWT_Delay_Init(void)

{

/* Disable TRC */

CoreDebug->DEMCR &= ~CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // ~0x01000000;

/* Enable TRC */

CoreDebug->DEMCR |=  CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // 0x01000000;

/* Disable clock cycle counter */

DWT->CTRL &= ~DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //~0x00000001;

/* Enable  clock cycle counter */

DWT->CTRL |=  DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //0x00000001;

/* Reset the clock cycle counter value */

DWT->CYCCNT = 0;

/* 3 NO OPERATION instructions */

__ASM volatile ("NOP");

__ASM volatile ("NOP");

__ASM volatile ("NOP");

/* Check if clock cycle counter has started */

if(DWT->CYCCNT)

{

return 0; /*clock cycle counter started*/

}

else

{

return 1; /*clock cycle counter not started*/

}

}

여기서 클럭을 변경했다가 다시 돌아오는 과정에서

MX_USART1_UART_Init();

이 함수가 잘 실행되지 않아 발생 된 문제로 보임

▼

DWT_Delay_Init();

함수 뒤에 MX_USART1_UART_Init(); 함수를 사용하여

다시 초기화를 하였다.

(※만약 되던 것이 잘 안되었을 경우 위에서부터 하나씩 주석 처리 해보면서 어디 문제였는지 찾아볼 것)

▼

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rxbuffer, 5);

main 함수 안에 이 함수를 사용하였더니 1을 여러번 눌러야지 start가 되었음

▼

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rxbuffer, 5); 이것을

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rxbuffer, 1); 로 변경하니 1을 한번 입력받았을 때 바로 callback 함수로 들어갈수 있었다.

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (huart->Instance == USART1)

{

switch (cmd_state)

{

case 1 :

if(rxbuffer == 0x22)

{

sprintf(buffer,"status = start");

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 10);

current_status = start;

cmd_state ++;

}

else if (rxbuffer == 0x99)

{

sprintf(buffer,"status = stop");

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 10);

current_status = stop;

return;

}

else

{

return;

}

break;

case 2 :

if (rxbuffer == 0x70)

{

//acc 만 내보내준다

//acc(&accx,&accy,xAngle);

angle = (accx +accy) /2;

printf("angle = %d\r\n",angle);

cmd_buf[0] = 0x70;

cmd_state = cmd_state +2;

}

else if (rxbuffer == 0x71)

{

//temp랑 rh를 보내준다

//dht11_data(&Temperature,&Humidity,temp_setting,RH_setting);

printf("Temp = %d\r\n",Temperature);

printf("RH = %d\r\n",Humidity);

cmd_buf[0] = 0x71;

cmd_state = cmd_state +2;

}

else if (rxbuffer == 0x72)

{

//acc,temp,rh 보내준다

acc(&accx,&accy,xAngle);

angle = (accx +accy) /2;

//dht11_data(&Temperature,&Humidity,temp_setting,RH_setting);

printf("angle = %d\r\n",angle);

printf("Temp = %d\r\n",Temperature);

printf("RH = %d\r\n",Humidity);

cmd_buf[0] = 0x72;

cmd_state = cmd_state +2;

}

else if (rxbuffer == 0x73)

{

//acc 값을 받아 acc_setting에 넣는다

cmd_buf[0] = 0x73;

cmd_state ++;

}

else if (rxbuffer == 0x74)

{

//temp 값을 받아 temp_setting에 넣는다,rh 값을 받아 rh_setting에 넣는다

cmd_buf[0] = 0x74;

cmd_state ++;

}

else if (rxbuffer == 0x75)

{

//acc 값을 받아 acc_setting,temp 값을 받아 temp_setting,rh 값을 받아 rh_setting에 넣는다

cmd_buf[0] = 0x75;

cmd_state ++;

}

else if (rxbuffer == 0x76)

{

cmd_buf[0] = 0x76;

cmd_state = cmd_state +2;;

}

else if (rxbuffer == 0x77)

{

cmd_buf[0] = 0x77;

cmd_state = cmd_state +2;;

}

else if (rxbuffer == 0x78)

{

//하고싶은거

cmd_buf[0] = 0x78;

cmd_state = cmd_state +2;;

}

else if (rxbuffer == 0x79)

{

//하고싶은거

cmd_buf[0] = 0x79;

cmd_state = cmd_state +2;;

}

else

{

rxbuffer = 1;

}

break;

case 3:

if(cmd_buf[0] == 0x73)

{

sprintf(buffer,"enter acc");

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 10);

HAL_UART_Receive(&huart1, &xAngle, 2, 10);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &xAngle, 2, 10);

//acc(&accx,&accy,xAngle);

angle = (accx +accy) /2;

printf("angle = %d\r\n",angle);

cmd_state ++;

}

else if(cmd_buf[0] == 0x74)

{

sprintf(buffer,"enter temp,rh");

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 10);

HAL_UART_Receive(&huart1, &TEMP, 2, 10);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &TEMP, 2, 10);

HAL_UART_Receive(&huart1, &RH, 2, 10);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &RH, 2, 10);

temp_setting = TEMP;

RH_setting = RH;

//dht11_data(&Temperature,&Humidity,temp_setting,RH_setting);

printf("Temp = %d\r\n",Temperature);

printf("RH = %d\r\n",Humidity);

cmd_state ++;

}

else if(cmd_buf[0] == 0x75)

{

sprintf(buffer,"enter acc, temp, rh");

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 10);

HAL_UART_Receive(&huart1, &xAngle, 2, 10);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &xAngle, 2, 10);

HAL_UART_Receive(&huart1, &TEMP, 2, 10);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &TEMP, 2, 10);

HAL_UART_Receive(&huart1, &RH, 2, 10);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &RH, 2, 10);

temp_setting = atoi((char*)&TEMP);

RH_setting = atoi((char*)&RH);

cmd_state ++;

}

else

{

cmd_state = 1;

}

break;

case 4:

if(rxbuffer == 0x33)

{

cmd_state ++;

}

else

{

cmd_state = 1;

}

break;

case 5 :

if (rxbuffer == 0x44)

{

sprintf(buffer,"data over");

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 10);

cmd_state = 1;

}

else

{

cmd_state = 1;

}

break;

//HAL_UART_Receive_IT(&huart1, pData, Size);

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rxbuffer, 1);

}

}

이렇게 UART문을 짜보았고

/*

0	start  		0x22

1	cmd			0x70~0x77

0x70 	read acc

0x71	read temp

0x72	read rh

0x73	read acc,temp,rh

0x74	get acc

0x75	get temp

0x76	get rh

0x77	get temp,rh,acc

0x78

0x79

2	data

3	checksum		0x33

4	end				0x44

*/

이런 형태의 방식을 사용해 보았다

▼

하지만 0x7x로 값을 보냈을경우 case3번으로 들어가서 바로 나와야되지만 0x74를 두번 입력해야지만 들어가는 문제점을 파악하였다.